Вариант 7.

Задача 1.

Дано (рис. 1):

U = 20 В

I1 = 20 A

Найти. В соответствии с заданием.

1. Расчет токов и напряжений.

Последовательно сворачиваем схему, заменя параллельно и последовательно включенные сопротивления на эквивалентные:

Последовательное соединение R3 и R4:

R34 = R3 + R4 = 4 + 6 = 10 (Ом), рис. а

Параллельное соединение R6 и R34:

R346 = R6* R34/(R6 + R34) = 15*10 /25 = 6 (Ом), рис. б

Последовательное соединение R346 и R5:

R3456 = R5 + R346 = 4 + 6 = 10 (Ом), рис. в

Параллельное соединение R2 и R3456:

R23456 = R2* R3456/(R2 + R3456) = 10*10 /20 = 5 (Ом), рис. г

Последовательное соединение R3456 и R1:

Rэкв = R1 + R23456 = 5 + 5 = 10 (Ом), рис. д

2. Токи и напряжения:

Uab = Rэ*I1 = 10*20 = 200 (В)

U1 = R1*I1 = 5*20 = 100 (В)

U23456 = I1*R23456 = 5*20 = 100 (В)

I2 = U23456/R2 = 100/10 = 10 (A)

I5 = U23456/R3456 = 100/10 = 10 (A)

U346 = I5*R346 = 10*6 = 60 (В)

I6 = U346/R6 = 60/15 = 4 (A)

I4 = I3 = U346/R34 = 60/10 = 6 (A)

3. Расход энергии.

W = P*T = U*I*T

W = P*T = Uab*I1*T = 200*20*10 = 40000 (Вт*ч) = 40 кВт*ч

4. Изменение I3 при удалении из схемы R6.

При удалении R6 сопротивление ветви, параллельной R2 увеличится до:

R345 = R5 + R3 + R4 = 14 (Ом)

Соответственно увеличится и эквивалентное сопротивление параллельных ветвей с 5 Ом до:

R2345 = R2*R345/(R2 + R345) =

= 10*14/24 = 5,83 (Ом)

Увеличится напряжение на параллельных ветвях:

U2345 = R2345*I1 = 5,83*20 = 116,6 (В)

И, наконец, ток I3 будет равен:

I3 = U2345/R345 = 116,6/14 = 8,33 (A), т.е. ток I3 увеличится.

Задача 2.

Дано:

R1 = 20 Ом, R2 = 10 Ом

xL1 = 10 Ом, xC1 = 50 Ом

Q = -640 вар

Найти. В соответствии с заданием.

1) Полное сопротивление цепи Z;

z = R2+x2=302+(-40)2=50 (Ом)

x = xL1 - xC1 = 10 - 50 = -40 (Ом)

R = R1 + R2 = 20 + 10 = 30 (Ом)

3) силу тока в цепи;

Q = x*I2 = -40*I2= -640 → I = 640/40=4 (A)

2) напряжение, U приложенное к цепи;

U = z*I = 50*4 = 200 (В)

4) угол сдвига фаз φ (величину и знак);

φ = arctg(x/R) = arctg(-40/30) = -arctg(1,3333) = -53,13 (град.)

5) активную P, реактивную Q и полную S мощности, потребляемые цепью.

S = U*I = 200*4 = 800 (ВА)

P = S*cosφ = 800*0,6 = 480 (Вт)

Q = S*sinφ = -800*0,8 = -640 (вар, емкостн.)

6) Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и объяснить её построение.

Составляющие диаграммы:

Ur1 = R1*I = 20*4 = 80 (В)

UL1 = xL1*I = 10*4 = 40 (В)

Ur2 = R2*I = 10*4 = 40 (В)

UC1 = xC1*I = 50*4 = 200 (В)

Построение начинаем с напряжения U. Под уголом φ к нему изображаем вектор тока I.

Вектора Ur1 и Ur2 откладываем в том же направлении, что и ток I.

Из конца вектора Ur1 под углом 90 град. против часовой стрелки в сторону отставния откладываем вектор UL1 (ток отстает от напряжения на 90 град.).

Далее из конца вектор UL1 строим вектор Ur2, а из его конца - вектор UC1 под углом также 90 град, но по часовой стрелке (ток опережает напряжение).

Замыкающий вектор с координатами [0, конец вектора UC1] - искомый вектор напряжения U.

7) С помощью логических рассуждений пояснить, как изменится ток в цепи и угол сдвига фаз, если частоту тока увеличить вдвое. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным.

С увеличением частоты вдвое индуктивное сопротивление вораздет в два раза, а емкостное во столько же уменьшится.

Емкостной характер цепи сохраниться, но полное сопротивление уменьшится, и, следовательно, ток возрастет.

Задача 4.

Дано: Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

cosφном = 0,84

ηном = 0,86

Iном = 21 А

∑Р = 1,62 кВт

Мном = 97,5 Н*м

Ммакс = 176 Н*м

Мпуск = 117 Н*м

f2 = 1 Гц

Определить:В соответствии с заданием.

1. Параметры двигателя:

Номинальная мощность:

ηном = Pном P1=Pном Pном +∑Р → Pном *ηном+ηном∑Р=Pном

Pном = ηном∑Р1-ηном=0,86*1,621-0,86≈9,95=10 кВт- округлили до типовой

мощности

Номинальное напряжение:

Iном=S13Uлн=Pном 3Uлн*cosφн*η

Uлн=Pн3Iном*cosφн*η=100001,73*21*0,84*0,86=380 (В)

Полная мощность:

S1 =  3*Uлн*Iном=1,73*380*21=13805 ВА=13,8 (кВА)

Кратности моментов:

Ммакс/Мном = 176/97,5 = 1,81

Мпуск/Мном = 117/97,5 = 1,2

Скольжение:

sном = f2/f1 = 1/50 = 0,02

Номинальная скорость:

Мном=9550Pнnн →nн=9550PнМном=9550*1097,5=980 (об/мин)

2. Пояснить получение вращающегося магнитного поля в асинхронном двигателе.

Асинхронный электродвигатель конструктивно имеет две основные части - статор и ротор. В статоре расположена распределенная трехфазная обмотка, которая подключается к трехфазному источнику питания.Обмотка в простейшем случае состоит из трех фазных катушек, оси которых сдвинуты в пространстве по отношению друг к другу на 120° (т.е. распределены в пространстве). Фазные катушки соединяют между собой по схемам звезда, либо треугольник.

Благодаря тому, что и катушки имеют пространственный сдвиг, а питающее напряжение фаз - временной сдвиг, результирующее магнитное поле статора оказывается вращащимся (вектор поля будет перемещатся по окружности переходя из одной фазы в другую) и увлекая за собой ротор в котором будет наводится ЭДС и возникать ток.

Теория.

1. Опишите устройство фотоэлементов с внешним фотоэффектом, принцип действия. Приведите их характеристики и укажите применение.

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения. Внешний фотоэффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а также в газах.

В частности - испускание электронов по действием светового потока используется в фотоэлементах и, в частности, в вакуумном фотоэлементе. Он состоит из стеклянного баллона, покрытого изнутри с одной стороны цезием (элемент с малой работой выхода) - катод. В центре баллона располагается кольцо - анод. В баллоневакуум.

Под действием света, попадающего в фотоэлемент через специальное окно из катода выбиваются электроны. Электрическое поле направляет электроны на анод. Чем больше света, тем больше ток в фотоэлементе.

На этом принципе разработаны фотоэлементы внешнего фотоэффекта, которые нашли применение:

- в пленочных киноустановках для воспроизведения звука;

- передача информации на расстояние (фототелегрф, фототелефон);

- в измерительной технике и, в частности, для точного измерения силы света в определенном диапазоне длин волн (набор светофильтров);

- автоматика (фотореле).

В настоящее время такие фотоэлементы практически вытеснены фотоэлементами с внутренним фотоэфектом. За исключением, пожалуй, точных измерений.

Задача 7.

Дано:

Ро = 100 Вт

Uo = 40 В

Напряжение на вторичной обмотке питающего трансформатора:

U2 = 1,11Ud = 1,11*40 = 44,4 (В)

Uобр = 2*U2 = 1,41*44,4 = 62,6 (В)

Средний ток диода:

Iср = Id/2 = 2,5/2 = 1,25 (A)

Id = Pd/Ud = 100/40 = 2,5 (A)

К установке принимаем V1-4 типа Д214Б с параметрами:

- Iдоп - 2A>Iср = 1,25A

- Uобр.макс = 200 В >Uобр = 62,6 В

Задача 8.

Выполнить арифметические действия в двоичной системе счисления и произвести проверку, переведя ответ из двоичной в десятичную систему счисления

1. Сложить.

Переводим слагаемые в двоичную систему через последовательное деление на основание (2) до остатка.

73:2 = 36 (1)

36:2 = 18(0)

18:2 = 9(0)

9:2 = 4 (1)

4:2 = 2 (0)

2:2 = 1 (0)

1:2 = 0 (1)

Снизу вверх числа в скобках и есть 732. Аналогично переводим и остальные десятичные числа.

73 → 1001001; 44 →101100

1001001

+

0101100

1110101→ 117

Проверка: 1110101→26 + 25+ 24+ 22+ 20= 117

2. Вычесть:

91 → 1011011; 28→11100

1011011

-

0011100

0111111→ 63

Проверка: 0111111→ 25 + 24 + 23 +22 + 21 + 20 = 63

3. Умножить:

27 → 11011; 5→101

11011

*

101 = 0011011

+

11011(сдвиг на два разряда влево)

10000111 →135

Проверка: 10000111 → 27 +22 + 21 + 20 = 135

4. Разделить:

Делимое больше делителя. Правила деления аналогичны делению в десятичной системе и сводятся к выполнению умножений, вычитаний и сдвигов. Графически и текстом сложно изобразить процесс, приводим результат.

70 → 1000110; 7→111

1000110 : 111 → 1010

Проверка: 1010→ 23 + 21 = 10