Задача 1. Вариант 0. Расчет цепи постоянного тока

I3

I2

I4

I1

1

I

II

2

Рисунок 1

Для схемы на рис. 1 определить токи во всех ветвях и напряжения на всех сопротивлениях. Расчет выполнить двумя способами: методом эквивалентных сопротивлений и с помощью уравнений Кирхгофа. Проверить  баланс мощности в схеме.

Дано:

R1=5 Ом

R2=4 Ом

R3=5 Ом

R4=6 Ом

E=5 В

Найти: I1, I2, I3, I4, U1, U2, U3, U4, проверить баланс мощности в схеме.

Решение:

- Метод эквивалентных сопротивлений

R34=R3+R4=5+6=11 Ом

R234=R2*R34R2+R34=4*114+11=2,93 ОМ

Общее сопротивление

R=R1+R234=5+2,93=7,93 Ом

Общий ток I=E/R=5/7,93=0,63 A

Ток и напряжение на R1

I=I1=0,63 А

U1=I1*R1=0,63*5=3,15 B

Ток и напряжение на R2

U2=U12=I*R234=0,63*2,93=1,85 B

I2=U12/R2=1,85/4=0,46 A

Ток и напряжение на R3 и R4

I34=U12/R34=1,85/11=0,17 A

I3=I4=I34=0,17 A

U3=I3*R3=0,17*5=0,85 B

U4=I4*R4=0,17*6=1,02 B

- Расчет с помощью уравнений Кирхгофа

Запишем контурные  уравнения Кирхгофа для контуров I и II, и узловое уравнение  для узла 1

I1*R1+I2*R2=E

I3(R3+R4)-I2*R2=0

I1-I2-I3=0

5I1+4I2=5

11I3-4I2=0

I1-I2-I3=0

I1=I2+I3

5I2+5I3+4I2=5

11I3-4I2=0

I3=4I2/11

99I2+20I2=55

119I2=55

I2=0,46 A

I3=I4=0,17A

I1=0,63 A

Балансмощностей

P=E*I=5*0,63=3,15 Вт

P1=I12*R1=1,99Вт

P2=I22*R2=0,85Вт

P3=I32*R3=0,14Вт

P4=I42*R4=0,17Вт

P=P1+P2+P3+P4=3,15Вт – баланссоблюдается

Рисунок 1

Задача 1. Вариант 6. Расчет цепи постоянного тока

I1

I3

I4

I2

II

I

Дано:

R1=8 Ом

R2=9 Ом

R3=5 Ом

R4=5 Ом

E=3 В

Найти: I1, I2, I3, I4, U1, U2, U3, U4, проверить баланс мощности в схеме.

Решение:

- Метод эквивалентных сопротивлений

R34=R3+R4=5+5=10 Ом

R234=R2*R34R2+R34=9*109+10=4,74 ОМ

Общее сопротивление

R=R1+R234=8+4,74=12,74 Ом

Общий ток I=E/R=3/12,74=0,24 A

Ток и напряжение на R1

I=I1=0,24 А

U1=I1*R1=0,24*8=1,92 B

Ток и напряжение на R2

U2=U12=I*R234=0,24*4,74=1,14 B

I2=U12/R2=1,14/9=0,13 A

Ток и напряжение на R3 и R4

I34=U12/R34=1,14/10=0,11 A

I3=I4=I34=0,11 A

U3=I3*R3=0,11*5=0,55 B

U4=I4*R4=0,11*5=0,55 B

- Расчет с помощью уравнений Кирхгофа

Запишем контурные  уравнения Кирхгофа для контуров I и II, и узловое уравнение  для узла 1

I1*R1+I2*R2=E

I3(R3+R4)-I2*R2=0

I1-I2-I3=0

8I1+9I2=3

10I3-9I2=0

I1-I2-I3=0

I1=I2+I3

8I2+8I3+9I2=3

10I3-9I2=0

I2=10I3/9

170I3+72I3=27

242I3=27

I3=0,11 A

I3=I4=0,11A

I2=0,13 A

I1=0,24А

Балансмощностей

P=E*I=3*0,24=0,72Вт

P1=I12*R1=0,46Вт

P2=I22*R2=0,15Вт

P3=I32*R3=0,06Вт

P4=I42*R4=0,06Вт

P=P1+P2+P3+P4=0,73Вт – баланссоблюдается

Задача 2. Вариант 0. Расчет цепи переменного тока методом комплексных чисел

1

I

I2

2

I1

Определить комплексные токи во всех ветвях и напряжения на всех элементах схемы, их действующие значения, записать выражения для мгновенных значений найденных токов и напряжений. Проверить баланс мощностей в схеме. Схема питается от источника синусоидального напряжения e=2Esin(wt)

Дано:

E=150B

F=55 гц

R1=12 Ом

R2=22 Ом

С=40мкФ

L=55 мГн

Решение:

Круговая частота w=2πf=345,4 1/с

Вычисляем  комплексные сопротивления элементов схемы

Z1=jXl=j19 Ом

Z2=R1=12 Ом

Z3=R2=22 Ом

Z4=-jXc=-j72,4 Ом

Расчет выполняем методом эквивалентных сопротивлений.

Сопротивление R и конденсатор C включены параллельно, их результирующее сопротивление

Z34=Z3+Z4=22-j72,4=75,67e-J73,1 Ом

Сопротивление Z34 и R1 включены последовательно, их результирующее сопротивление

Z234=Z2*Z34Z2+Z34=Z2*Z34Z2+Z34=264-J868,834-J72,4=11,35e-J8,3

Индуктивность L и Z234  включены последовательно, результирующее  сопротивление будет:

Z=Z1234=Z1+Z234=1639,6-j222,834-j72,4=20,69ej57,1

Определяем ток I. Поскольку начальная  фаза источника питания равняется  нулю, то E=E

I=EZ=15020,69ej57,1=7,25e-j57,1 A

Действующее значение тока: I=7,25A

Мгновенное значение: i=7,25sin(345,4t-57,1) A

Напряжение между точками 1 и 2

U12=IZ234=82,29e-j65,4B

Действующее значение напряжения: U=82,29

Мгновенное значение: u12=82,29sin(345,4t-65,4) B

Найдем токи I1 и I2

I1=U12Z2=6,86e-j65,4 A

Действующее значение тока: I1=6,86A

Мгновенное значение: i1=6,86sin(345,4t-65,4) A

I2=U12Z34=1,09ej7,7 A

Действующее значение тока: I2=1,09A

Мгновенное значение: i2=1,09sin(345,4t+7,7) A

U3=I2Z3=23,98ej7,7B

Действующее значение напряжения: U3=23,98B

Мгновенное значение: u3=23,98sin(345,4t+7,7) B

U4=I2Z4=1,09e-j81,5BB

Действующее значение напряжения: U4=1,09B

Мгновенное значение: u3=1,09sin(345,4t-81,5) B

Баланс мощностей. Мощности, потребляемые  от источника питания:

Полная мощность

S=U*I=150*7,25=1087,5

Активная и реактивная мощности

P=U*I*cosφ=150*7,25*0,54=587,25

Q=U*I*sinφ=150*7,25*0,84=913,5

Мощности, потребляемые элементами схемы

P=I12*R1+I22*R2=590,86

Q=I2XL-I22XC=998,69-86,02=912,68

P~P

Q~Q

Баланс мощностей выполняется.

Задача 2. Вариант 6. Расчет цепи переменного тока методом комплексных чисел

Дано:

E=110B

F=65 гц

R1=50 Ом

R2=46 Ом

С=25 мкФ

L=25 мГн

Решение:

Круговая частота w=2πf=408,2 1/с

Вычисляем  комплексные сопротивления элементов схемы

Z1=jXl=j10,2 Ом

Z2=R1=50 Ом

Z3=R2=46 Ом

Z4=-jXc=-j98 Ом

Расчет выполняем методом эквивалентных сопротивлений.

Сопротивление R и конденсатор C включены последовательно, их результирующее сопротивление

Z34=Z3+Z4=46-j98=108,3e-J64,8 Ом

Сопротивление Z34 и R1 включены параллельно, их результирующее сопротивление

Z234=Z2*Z34Z2+Z34=2300-J490096-J98=39,5e-J19,2

Индуктивность L и Z234  включены последовательно, результирующее  сопротивление будет:

Z=Z1234=Z1+Z234==j10,2+2300-J490096-J98= 37,2-j2,8=37,4e-j4,3

Определяем ток I. Поскольку начальная  фаза источника питания равняется  нулю, то E=E

I=EZ=11037,4e-j4,3=2,9+j0,22=2,9ej2,9  A

Действующее значение тока: I=2,9A

Мгновенное значение: i=2,9sin(408,2t+4,3) A

Напряжение между точками 1 и 2

U12=IZ234=2,9ej4,3* 39,5e-J19,3=114,6e68,9B

Действующее значение напряжения: U=114,6 В

Мгновенное значение: u12=114,6sin(408,2t+68,9) B

Найдем токи I1 и I2

I1=U12Z2=2,3ej68,9 A

Действующее значение тока: I1=2,3A

Мгновенное значение: i1=2,3sin(408,2t+68,9)A

I2=U12Z34=1,06e-j4 A

Действующее значение тока: I2=1,06A

Мгновенное значение: i2=1,06sin(408,2t-4) A

U3=I2Z3=48,8e-j4B

Действующее значение напряжения: U3=48,8B

Мгновенное значение: u3=48,8sin(408,2t-4) B

U4=I2Z4=97,2e-j86BB

Действующее значение напряжения: U4=97,2B

Мгновенное значение: u3=97,2sin(408,2t-86) B

Баланс мощностей. Мощности, потребляемые  от источника питания:

Полная мощность

S=U*I=110*2,9=319

Активная и реактивная мощности

P=U*I*cosφ=110*2,9*0,99=315,8

Q=U*I*sinφ=110*2,9*0,07=22,33

Мощности, потребляемые элементами схемы

P=I12*R1+I22*R2=316,2

Q=I2XL-I22XC=24,3

P~P

Q~Q

Баланс мощностей выполняется.